| Układy oparte o wzmacniacze operacyjne – cz.2 Układy nieliniowe i filtry aktywne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikołaj Dąbrowski Wojciech Dziuba | 17 IV 2019 | Śr 14:45 | E7 |

# 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budową oraz działaniem podstawowych układów nieliniowych: układu logarytmującego oraz całkującego, wyznaczenie ich charakterystyk, a także porównanie przebiegów amplitudowych pasywnego i aktywnego filtru II rzędu.

# 2. Przebieg ćwiczenia

# 2.1 Przygotowanie stanowiska do zajęć

Ćwiczenie zostało rozpoczęto od weryfikacji, czy stanowisko zawiera kompletny zestaw laboratoryjny, a także od odpowiedniego ustawienia zasilacza – w tryb series, wraz z ograniczeniem prądowym 0,04 A  na obu kanałach, przy napięciu równym 10 V.

# 2.2 Układ super diody

W celu wyznaczenia charakterystyki przejściowej super diody zmontowano na płytce układ przedstawiony na poniższym rysunku, dobierając wartości rezystorów zgodnie z tabelą zamieszczoną w instrukcji RA=RB=4.7 kΩ , RC=10 kΩ

Rys.1 Schemat układu super diody

Następnie zadano z generatora sygnał piłokształtny celem uzyskania przebiegu dla wartości napięcia od -6 do 6 V. Wraz z pomocą filmu instruktażowego zawartego w instrukcji ustawiono oscyloskop w tryb XY, celem wyznaczenia charakterystyki Uwyj=fUwej, której przebieg przedstawiono na poniższym wykresie:

Rys.2 Charakterystyka UwyjUwej super diody

Dane pomiarowe z oscyloskopu zapisano na pamięć USB, wybrano kilkanaście reprezentatywnych i zamieszczono w następującej tabeli:

Tab.1 Zmierzone wartości dla układu super diody

| Uwej [V] | -5,92 | -5,04 | -4,64 | -3,76 | -2,96 | -2,32 | -1,6 | -0,96 | -0,4 | -0,24 | 0,24 | 1,44 | 2,96 | 4,08 | 5,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwyj [V] | 5,84 | 4,96 | 4,54 | 3,6 | 2,88 | 2,32 | 1,6 | 1,04 | 0,4 | 0,24 | -0,16 | -0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |

Działanie układu:  :c

Jak widzimy przebieg charakterystyki zgadza się z teorią: dla dodatnich wartości przyjmuje wartości zbliżone do zera, dla ujemnych zaś -nachylenie krzywej jest zgodne ze wzmocnieniem równym -1.

# 2.3 Układ logarytmujący

Celem wyznaczenia charakterystyki przejściowej tego układu zmontowano układ przedstawiony na Rys.3 po uprzednim odszukaniu odpowiednich wartości rezystorów na płytce: RA=RB=10 kΩ

Rys.3 Schemat układu logarytmującego

Pomiar dla tego układu wykonano w sposób  analogiczny, jak w przypadku super diody: dane z oscyloskopu w trybie XY zapisano na pamięci zewnętrznej, wyniki w postaci wykresu oraz tabeli przedstawiono poniżej:

Rys.4 Charakterystyka UwyjUwej układu logarytmującego

Tab.2 Zmierzone wartości dla układu super diody

| Uwej [V] | 0,04 | 0,28 | 0,6 | 0,88 | 1,08 | 1,36 | 1,96 | 2,44 | 2,96 | 3,32 | 3,8 | 4,24 | 4,56 | 4,85 | 4,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwyj [V] | -3,64 | -4,26 | -0,47 | -0,48 | -0,49 | -0,5 | -0,52 | -0,53 | -0,54 | -0,55 | -0,56 | -0,56 | -0,57 | -0,57 | -0,57 |

Jak widzimy przebieg jest zgodny z teorią, krzywa ma zbliżony kształt do funkcji logarytmicznej, jednak jest on zaszumiony ze względu na bezpośrednie pobranie danych wprost z oscyloskopu i brak przefiltrowania ich.

Układ logarytmujący może zostać wykorzystany np. do realizacji układów mnożących.

Inne zastosowania układu logarytmującego.

Trzeba dodać do Rys.4 przebieg z symulacji, ale nie wiem jeszcze jak zrobić w LTSpice U_wej(U_wyj) kek :/

# 2.4 Układ całkujący

W celu zbadania właściwości układu całkującego, zmontowano na płytce układ zgodnie ze schematem przedstawionym na Rys.4, dla następujących wartości elementów:

RA=4,7 kΩ,  RB=10 kΩ, C=1 μF

Rys.4 Schemat układu całkującego

W przypadku tego układu, powrócono do standardowych ustawień oscyloskopu i wyrysowano dwa oddzielnie przebiegi napięć wyjściowego oraz wejściowego, przy podawanym z generatora sygnale prostokątnym o amplitudzie równej 1V oraz częstotliwości 20Hz.

Wykresy te udokumentowano za pomocą zdjęcia ekranu oscyloskopu, które zamieszczono poniżej:

Rys.5 Zdjęcie przebiegu układu całkującego

Sygnał przedstawiony kolorem żółtym na Rys.5 jest wejściowym sygnałem prostokątnym z generatora, przebieg niebieski zaś – odpowiedzią układu, a zatem „minus” całką z podanej wartości na wejście, przemnożoną o odpowiednie stałe, zgodnie ze wzorem na odpowiedź układu całkującego: Uwyj=-1RC∫Uwejt dt.

Całkujący charakter układu przejawia się liniowym wzrostem (lub jak w naszym przypadku - spadkiem) wartości odpowiedzi wraz ze zwiększeniem czasu przetwarzania wejścia – analogicznie, jak w przypadku zwiększania zakresu całkowania funkcji stałej.

Ponadto przeprowadzono symulację zadanego układu w programie LTspice – charakterystykę amplitudową oraz fazową przedstawiono na poniższym wykresie:

Rys.6 Charakterystyka amplitudowa oraz fazowa symulowanego układu całkującego

Na powyższym wykresie linią ciągłą zaznaczono stosunek wyjścia do wejścia w decybelach, linią przerywaną zaś fazę. Jak rozpoznajemy z przebiegu, układ ten ma charakter dolnoprzepustowy – częstotliwości do około 3 MHz są „zachowane” w całości, potem następuje gwałtowny spadek wzmocnienia.

# 2.5 Filtr pasmowoprzepustowy aktywny II rzędu

W celu porównania działania filtra aktywnego pasmowoprzepustowego z filtrem pasywnym, wartości odpowiednich rezystorów i kondensatorów zostały dobrane tak samo, jak w przypadku ćwiczenia z poprzedniej serii. Mamy zatem:

RA=1978 Ω,  RB=10018 Ω,  CA=11,16 nF,  CB=331 pF

Na podstawie powyższych wartości oraz schematu przedstawionego na Rys.7, zmontowano na płytce odpowiedni układ.

Rys.7 Schemat aktywnego filtra pasmowoprzepustowego

Częstotliwości graniczne oraz centralną dla tego filtra wyliczono w następujący sposób:

fgr dolna =12πRACA=12∙3,14∙1978Ω∙11,16∙10-9 F≈7,2 kHz

fgr górna =12πRBCB=12∙3,14∙10018Ω∙331∙10-12 F≈48 kHz

fcentr =fgr dolna∙fgr górna=7,2kHz∙48kHz≈18,6 kHz

Pomiary dla tego układu wykonano w analogiczny sposób, jak w przypadku filtra pasywnego, wyniki przedstawiono w postaci poniższych tabel oraz wykresów:

Tab.3 Wyniki pomiarów badanego filtra dla częstotliwości 1-13 kHz

| Częstotliwość [kHz] | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 6 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vpp wejścia | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Vpp wyjścia | 0,123 | 0,163 | 0,21 | 0,26 | 0,332 | 0,42 | 0,496 | 0,6 | 0,66 | 0,692 | 0,744 | 0,76 | 0,78 |
| Vpp wyjściaVpp wejścia | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,75 | 0,76 |
| G [dB] | -18,42 | -15,92 | -13,98 | -12,04 | -9,9 | -7,96 | -6,38 | -4,73 | -3,88 | -3,35 | -2,73 | -2,5 | -2,38 |
| Przesunięcie fazowe [deg] | 87 | 78 | 76 | 73 | 65 | 60 | 52 | 43 | 33 | 30 | 23 | 16 | 11 |

Tab4 Wyniki pomiarów badanego filtra dla częstotliwości 14.5-100 kHz

| Częstotliwość [kHz] | 14.5 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 28 | 36 | 46 | 60 | 77 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vpp wejścia | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1 | 1 | 1,04 | 1,04 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,02 |
| Vpp wyjścia | 0,792 | 0,796 | 0,8 | 0,78 | 0,792 | 0,82 | 0,8 | 0,664 | 0,576 | 0,488 | 0,404 | 0,322 |
| Vpp wyjściaVpp wejścia | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,66 | 0,55 | 0,49 | 0,4 | 0,32 |
| G [dB] | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,05 | -2,05 | -2,27 | -3,61 | -5,19 | -6,2 | -7,96 | -9,9 |
| Przesunięcie fazowe [deg] | 8 | 4 | 1 | -3 | -5 | -10 | -20 | -31 | -39 | -51 | -60 | -69 |

Miejsce na turbo wykres z 4 przebiegami

Rys.9 Porównanie charakterystyk fazowych

W przypadku charakterystyki fazowej, zastosowanie wtórnika napięciowego wpływa na „wygładzenie” przebiegu, krzywa jest bardziej zbliżona do przebiegu z symulacji, możemy dostrzec zmniejszenie oscylacji i odchyłek.

Jeszcze jakiś komentarzyk pewnie by się przydał

# 3. Wnioski z wykonanego ćwiczenia

- Dzięki wykonywanemu ćwiczeniu zapoznano się z nowymi funkcjonalnościami oscyloskopu takimi jak: ustawienie trybu XY, czy zapisanie danych na zewnętrznej pamięci.

- Zapoznano się również z przebiegami podstawowych układów nieliniowych, wyznaczone przez nas wykresy zgadzają się z przebiegami teoretycznymi.

- Porównanie pasmowoprzepustowego filtra aktywnego z pasywnym umożliwiło nam zapoznanie się z różnicami, jakie wnosi zastosowanie wtórnika napięciowego pomiędzy członami układu.