| Układy oparte o wzmacniacze operacyjne – cz.2 Układy nieliniowe i filtry aktywne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikołaj Dąbrowski Wojciech Dziuba | 17 IV 2019 | Śr 14:45 | E7 |

# 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budową oraz działaniem podstawowych układów nieliniowych: układu logarytmującego oraz całkującego, wyznaczenie ich charakterystyk, a także porównanie przebiegów amplitudowych pasywnego i aktywnego filtru II rzędu.

# 2. Przebieg ćwiczenia

# 2.1 Przygotowanie stanowiska do zajęć

Ćwiczenie zostało rozpoczęto od weryfikacji, czy stanowisko zawiera kompletny zestaw laboratoryjny, a także od odpowiedniego ustawienia zasilacza – w tryb series, wraz z ograniczeniem prądowym 0,04 A  na obu kanałach, przy napięciu równym10 V.

# 2.2Układ super diody

W celu wyznaczenia charakterystyki przejściowej super diody zmontowano na płytce układ przedstawiony na poniższym rysunku, dobierając wartości rezystorów zgodnie z tabelą zamieszczoną w instrukcji RA=RB=4.7 kΩ, RC=10 kΩ

Rys.1 Schemat układu super diody

Następnie zadano z generatora sygnał piłokształtny celem uzyskania przebiegu dla wartości napięcia od -6 do 6 V. Wraz z pomocą filmu instruktażowego zawartego w instrukcji ustawiono oscyloskop w tryb XY, celem wyznaczenia charakterystyki Uwyj=fUwej, której przebieg przedstawiono na poniższym wykresie:

Rys.2 Charakterystyka UwyjUwejsuper diody

Dane pomiarowe z oscyloskopu zapisano na pamięć USB, wybrano kilkanaście reprezentatywnych i zamieszczono w następującej tabeli:

Tab.1 Zmierzone wartości dla układu super diody

| Uwej [V] | -5,92 | -5,04 | -4,64 | -3,76 | -2,96 | -2,32 | -1,6 | -0,96 | -0,4 | -0,24 | 0,24 | 1,44 | 2,96 | 4,08 | 5,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwyj [V] | 5,84 | 4,96 | 4,54 | 3,6 | 2,88 | 2,32 | 1,6 | 1,04 | 0,4 | 0,24 | -0,16 | -0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |

Działanie układu: :c

Jak widzimy przebieg charakterystyki zgadza się z teorią: dla dodatnich wartości przyjmuje wartości zbliżone do zera, dla ujemnych zaś -nachylenie krzywej jest zgodne ze wzmocnieniem równym -1.

# 2.3Układ logarytmujący

Celem wyznaczenia charakterystyki przejściowej tego układu zmontowano układ przedstawiony na Rys.3 po uprzednim odszukaniu odpowiednich wartości rezystorów na płytce: RA=RB=10 kΩ

Rys.3 Schemat układu logarytmującego

Pomiar dla tego układu wykonano w sposób  analogiczny, jak w przypadku super diody: dane z oscyloskopu w trybie XY zapisano na pamięci zewnętrznej, wyniki w postaci wykresu oraz tabeli przedstawiono poniżej:

Rys.4 Charakterystyka UwyjUwejukładu logarytmującego

Tab.2 Zmierzone wartości dla układu super diody

| Uwej [V] | 0,04 | 0,28 | 0,6 | 0,88 | 1,08 | 1,36 | 1,96 | 2,44 | 2,96 | 3,32 | 3,8 | 4,24 | 4,56 | 4,85 | 4,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwyj [V] | -3,64 | -4,26 | -0,47 | -0,48 | -0,49 | -0,5 | -0,52 | -0,53 | -0,54 | -0,55 | -0,56 | -0,56 | -0,57 | -0,57 | -0,57 |

Jak widzimy przebieg jest zgodny z teorią, krzywa ma zbliżony kształt do funkcji logarytmicznej, jednak jest on zaszumiony ze względu na bezpośrednie pobranie danych wprost z oscyloskopu i brak przefiltrowania ich.

Układ logarytmujący może zostać wykorzystany np. do realizacji układów mnożących.

Inne zastosowania układu logarytmującego. Myślę że jeden wystarczy :*

Trzeba dodać do Rys.4 przebieg z symulacji, ale nie wiem jeszcze jak zrobić w LTSpiceU_wej(U_wyj) kek :/ Ja też nie mam pojęcia jak zrobić :V walczyłem i poległem

# 2.4 Układ całkujący

W celu zbadania właściwości układu całkującego, zmontowano na płytce układ zgodnie ze schematem przedstawionym na Rys.4, dla następujących wartości elementów:

RA=4,7 kΩ,  RB=10 kΩ, C=1 μF

Rys.4 Schemat układu całkującego

W przypadku tego układu, powrócono do standardowych ustawień oscyloskopu i wyrysowano dwa oddzielnie przebiegi napięć wyjściowego oraz wejściowego, przy podawanym z generatora sygnale prostokątnym o amplitudzie równej 1V oraz częstotliwości 20Hz.

Wykresy te udokumentowano za pomocą zdjęcia ekranu oscyloskopu, które zamieszczono poniżej:

Rys.5 Zdjęcie przebiegu układu całkującego

Sygnał przedstawiony kolorem żółtym na Rys.5 jest wejściowym sygnałem prostokątnym z generatora, przebieg niebieski zaś – odpowiedzią układu, a zatem „minus” całką z podanej wartości na wejście, przemnożoną o odpowiednie stałe, zgodnie ze wzorem na odpowiedź układu całkującego: Uwyj=-1RC∫Uwejt dt.

Całkujący charakter układu przejawia się liniowym wzrostem (lub jak w naszym przypadku - spadkiem) wartości odpowiedzi wraz ze zwiększeniem czasu przetwarzania wejścia – analogicznie, jak w przypadku zwiększania zakresu całkowania funkcji stałej.

Ponadto przeprowadzono symulację zadanego układu w programie LTspice – charakterystykę amplitudową oraz fazową przedstawiono na poniższym wykresie:

Rys.6 Charakterystyka amplitudowa oraz fazowa symulowanego układu całkującego

Na powyższym wykresie linią ciągłą zaznaczono stosunek wyjścia do wejścia w decybelach, linią przerywaną zaś fazę. Jak rozpoznajemy z przebiegu, układ ten ma charakter dolnoprzepustowy – częstotliwości do około 3 MHz są „zachowane” w całości, potem następuje gwałtowny spadek wzmocnienia.

# 2.5Filtr pasmowoprzepustowy aktywny II rzędu

W celu porównania działania filtra aktywnego pasmowoprzepustowego z filtrem pasywnym, wartości odpowiednich rezystorów i kondensatorów zostały dobrane tak samo, jak w przypadku ćwiczenia z poprzedniej serii. Mamy zatem:

RA=1978 Ω,  RB=10018 Ω,  CA=11,16 nF,  CB=331 pF

Na podstawie powyższych wartości oraz schematu przedstawionego na Rys.7, zmontowano na płytce odpowiedni układ.

Rys.7 Schemat aktywnego filtra pasmowoprzepustowego

Częstotliwości graniczne oraz centralną dla tego filtra wyliczono w następujący sposób:

fgr dolna =12πRACA=12∙3,14∙1978Ω∙11,16∙10-9 F≈7,2 kHz

fgr górna =12πRBCB=12∙3,14∙10018Ω∙331∙10-12 F≈48 kHz

fcentr =fgr dolna∙fgr górna=7,2kHz∙48kHz≈18,6 kHz

Pomiary dla tego układu wykonano w analogiczny sposób, jak w przypadku filtra pasywnego, wyniki przedstawiono w postaci poniższych tabel oraz wykresów:

Tab.3 Wyniki pomiarów badanego filtra dla częstotliwości 1-13 kHz

| Częstotliwość [kHz] | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 6 | 7.7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vpp wejścia | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Vppwyjścia | 0,123 | 0,163 | 0,21 | 0,26 | 0,332 | 0,42 | 0,496 | 0,6 | 0,66 | 0,692 | 0,744 | 0,76 | 0,78 |
| Vpp wyjściaVpp wejścia | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,75 | 0,76 |
| G [dB] | -18,42 | -15,92 | -13,98 | -12,04 | -9,9 | -7,96 | -6,38 | -4,73 | -3,88 | -3,35 | -2,73 | -2,5 | -2,38 |
| Przesunięcie fazowe [deg] | 87 | 78 | 76 | 73 | 65 | 60 | 52 | 43 | 33 | 30 | 23 | 16 | 11 |

Tab4 Wyniki pomiarów badanego filtra dla częstotliwości 14.5-100 kHz

| Częstotliwość [kHz] | 14.5 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 28 | 36 | 46 | 60 | 77 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vpp wejścia | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1 | 1 | 1,04 | 1,04 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,02 |
| Vppwyjścia | 0,792 | 0,796 | 0,8 | 0,78 | 0,792 | 0,82 | 0,8 | 0,664 | 0,576 | 0,488 | 0,404 | 0,322 |
| Vpp wyjściaVpp wejścia | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,66 | 0,55 | 0,49 | 0,4 | 0,32 |
| G [dB] | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,05 | -2,05 | -2,27 | -3,61 | -5,19 | -6,2 | -7,96 | -9,9 |
| Przesunięcie fazowe [deg] | 8 | 4 | 1 | -3 | -5 | -10 | -20 | -31 | -39 | -51 | -60 | -69 |

Rys. 8. Zestawienie charakterystyk amplitudowych filtrów aktywnych i pasywnych

Umieszczenie wtórnika powoduje nieznaczne obniżenie dolnej częstotliwości granicznej filtra pasmowoprzepustowego, a także podniesienie jego górnej częstotliwości granicznej.

Sam kształt charakterystyki amplitudowej aktywnego filtra pasmowoprzepustowego jest zbliżony kształtem do charakterystyki filtra aktywnego, jednak charakterystyka dla tego drugiego osiąga większą wartość maksymalną.

Można zauważyć, że częstotliwości graniczne filtra aktywnego są bardziej zbliżone do wartości częstotliwości granicznych dla osobnych filtrów dolno i górno przepustowych.

Rys.9 Porównanie charakterystyk fazowych

W przypadku charakterystyki fazowej, zastosowanie wtórnika napięciowego wpływa na „wygładzenie” przebiegu, krzywa jest bardziej zbliżona do przebiegu z symulacji, możemy dostrzec zmniejszenie oscylacji i odchyłek.

Jeszcze jakiś komentarzyk pewnie by się przydał

# 3. Wnioski z wykonanego ćwiczenia

- Dzięki wykonywanemu ćwiczeniu zapoznano się z nowymi funkcjonalnościami oscyloskopu takimi jak: ustawienie trybu XY, czy zapisanie danych na zewnętrznej pamięci.

- Zapoznano się również z przebiegami podstawowych układów nieliniowych, wyznaczone przez nas wykresy zgadzają się z przebiegami teoretycznymi.

- Porównanie pasmowoprzepustowego filtra aktywnego z pasywnym umożliwiło nam zapoznanie się z różnicami, jakie wnosi zastosowanie wtórnika napięciowego pomiędzy członami układu.